ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 1: ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Занятие. Ограничители уровня.

ЦЕЛИ:

1. Изучить назначение и область применения ограничителей уровня сигналов.

2. Изучить схемы и физические процессы в диодных и транзисторных ограничителях уровня.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назначение, область применения и принцип работы ограничителей уровня сигналов

- Схема и физические процессы в ограничителях уровня.

Учебный вопрос  №1. Назначение, область применения и принцип работы ограничителей уровня сигналов.

- Дать определение под запись: ОГРАНИЧИТЕЛЬ УРОВНЯ (ОУ) – это электронная схема, обеспечивающая постоянство амплитуды  выходного сигнала.

Величина ограничивающего напряжения называется уровнем (порогом) ограничения.

- Объяснить: назначение ОУ – формирование сигнала, передаваемого на следующий каскад, с неизменной амплитудой. Это необходимо для ослабления помех радио- и телеприему, снижению уровня шумов. Область применения ОУ – автоматика и телемеханика, телевидение, радиосвязь.

- Рассмотреть принцип работы ОУ.

Принцип работы ОУ состоит в использовании элементов, обладающих нелинейными свойствами, т. е. способных по-разному проводить ток в зависимости от полярности и амплитуды приложенного напряжения. К числу таких элементов относятся обычные выпрямительные полупроводниковые диоды, стабилитроны, транзисторы, тринисторы и др.

4. 	Привести примеры вольт-амперных характеристик подобных элементов.

I

0

U

0

I

U

Выпрямительный                     Стабилитрон

диод

0

Iк

Uбэ

0

I

U

Тринистор                              Транзистор

- Обратить внимание студентов: каждый из перечисленных полупроводниковых приборов при определенных условиях обладает либо большим, либо малым сопротивлением, т.е. является ключевым элементом. Следовательно, из одного состояния в другое ключевой элемент должен переходить под управлением ограничиваемого сигнала либо непосредственно, либо входной сигнал должен инициировать этот процесс изменения сопротивления ключевого элемента. Условие:    Rд.пр<<Rогр<<Rн<<Rд.обр

- Привести пример: обычный однополупериодный выпрямитель можно считать ограничителем уровня снизу.

- Закрепить материал вопроса.

- Ответить на вопросы студентов.

9.  	ПЕРЕЙТИ ко второму учебному вопросу.

Учебный вопрос  №2. Схема и физические процессы в ограничителях уровня.

      - Отметить: наиболее простой схемой обладают диодные ограничители. Различают последовательные и параллельные диодные ограничители. Более распространены параллельные диодные ограничители.

      - Вычертить на доске схему параллельного диодного ограничителя.

Есм

Rогр

Д

Uвых

- (+)

0

Есм

Rн

Uвх                                                             Uвых

Uвх

+ (-)

-(+)

Uвых

Rогр

Uвх

Uвх

Есм

+(-)

Есм

Д

Rн

0

Е1

Rогр

Д1

Е2

Д2

-(+)

Uвых

0

Е2

Rн

Uвх

Uвх

Е1

+(-)

      - Объяснить физические процессы в схеме односторонних диодных ограничителей.

Пока Uвх<Есм, диод закрыт напряжением Есм, и на нагрузке выделяется все входное напряжение (фактически выходное напряжение повторяет входное). Как только входное напряжение превысит напряжение смещения, диод открывается и подключает нагрузку к источнику Есм. Теперь как бы ни увеличивалось входное напряжение, оно не может стать больше величины Есм.

      - Объяснить физические процессы в схеме двустороннего диодного ограничителя.

При отрицательной полярности входного напряжении Д1 открыт и ограничивает Uвх значением своего напряжения смещения (Е1). Аналогично действует диод Д2, ограничивая выходное напряжение значением Е2. При промежуточных значениях входного напряжения Uвых повторяет Uвх.

      - Отметить: последовательные диодные ограничители уровня используют те же свойства полупроводникового диода и работают аналогично параллельным ОУ.

      - Привести схему последовательного диодного ОУ.

Д

Есм

Uвх                                                 Uвых

Uвых

Uвх

0

R

Есм

      - Привести схемы ОУ на стабилитронах.

Rогр

Д

+(-)

Uвх

Uпр

Rн

Uвых

Uвх

0

-(+)

Rогр

Д1

Д2

+(-)

Uпр2

Rн

Uвх

Uпр1

-(+)

Uвых

Uвх

0

      - Объяснить работу ОУ на стабилитронах.

- Односторонний ограничитель уровня.

При поступлении сигнала положительной полярности и по величине больше напряжения пробоя на вход ОУ (а такая полярность для стабилитрона является обратной) происходит пробой стабилитрона, и падение напряжения на нем остается равным значению Uпр. Независимо от дальнейшего роста входного напряжения выходное напряжение ограничивается на этом уровне.

- Двусторонний ограничитель уровня.

Поскольку стабилитрон, включенный в прямом направлении, ведет себя как обычный выпрямительный диод, имеется возможность двустороннего ограничения уровня входных сигналов. В зависимости от полярности и величины входного сигнала возможны следующие режимы работу ОУ:

  - при малом уровне Uвх оба стабилитрона закрыты;

  - при положительном Uвх большой величины Д2 открыт, Д1 находится в состоянии пробоя, ограничивая входной сигнал значением Uпр1;

  - при отрицательном Uвх большой величины Д1 открыт, Д2 находится в состоянии пробоя, ограничивая входной сигнал значением Uпр2.

11. Закрепить материал вопроса, вызвав студента к доске для повторения.

- Ответить на вопросы студентов.

13. ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

Преподаватель                    Тимонин П.М.