ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 3: ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Занятие. Преобразователи кодов.

ЦЕЛИ:

1. Повторить назначение, особенности и работу десятично-двоичного шифратора.

2. Изучить основные сведения, схемы и работу преобразователей кодов в интегральном исполнении.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

- Преобразователи кодов.

Учебный вопрос  №1. Преобразователи кодов.

      - Дать определение под запись: преобразователем кодов называется узел цифровых устройств, служащий для преобразования m-элементного параллельного кода на входе в n-элементный параллельный код на выходе.

      - Привести пример применения преобразователя кодов для индикации цифр, изображения которых построены при помощи семи сегментов.

Задача: Необходимо построить цифровое устройство, преобразующее нажатие клавиши с цифрой на пульте в изображение этой цифры на цифровом индикаторе или табло.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Цифровой индикатор

Преобразователь кода

Шифратор

Устройство памяти

4

      - Напомнить, пояснить: необходимо иметь устройство памяти для запоминания кода нажатой клавиши. Такое устройство памяти можно построить на триггерах, оно и будет хранить двоичный код нажатой клавиши. Для запоминания чисел от 0 до 9 необходимо иметь 4 триггера. Все цифры требуют для своего представления семизначного двоичного кода. Следовательно, преобразователь кода должен иметь 4 входа и 7 выходов.

      - Объяснить, как изображаются десятичные цифры при помощи семиэлементного кода.

      - Объяснить порядок маркировки сегментов. Примерами индикаторов, использующих для формирования цифр семиэлементный код, являются светодиодный индикатор АЛ304, люминесцентные индикаторы ИВ-3, ИВ-6, ИВ-21 и др.                            b

a

f                                          c

e                   d                    g

      - Пояснить: На практике для решения подобной задачи используют два подхода: либо включают нужные сегменты, участвующие в формировании изображения цифры, либо подают питание на все сегменты и отключают те, которые не участвуют в образовании изображения цифры. Следовательно, преобразователь кода должен либо включать нужные сегменты, либо отключать ненужные. Таким образом, выходным сигналом управления для преобразователя кода может быть либо логический 0, либо логическая 1.

      - Привести «черный ящик» и таблицу истинности преобразователя кода.

| № | 1 | 2 | 4 | 8 | a | b | c | D | e | f | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

a

b

c

d

e

f

g

1

2

4

8

5. 	Отметить: если построить функциональную схему преобразователя двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора на логических элементах, то получится достаточно сложная схема. Но в подобном построении нет необходимости. Промышленностью выпускается достаточное количество преобразователей кодов, в том числе, и преобразователи двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора, например, К514ИД1, К514ИД2, 133ИП4 и т.д. В ряде серий, например, К176, имеются микросхемы счетчиков со встроенными преобразователями кода на выходе – К176ИЕ3, К176ИЕ4. Эти микросхемы используются в электронных часах как счетчики минут и десятков минут.

- Привести условное обозначение  преобразователя двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора и схему его подключения к семисегментному индикатору.

X/Y

a

1                       b

2                       c

4                       d

8                       e

f

g

C

Объяснить работу преобразователя кода.

- Напомнить: в качестве источника двоичного кода обычно используются триггерные счетчики или регистры, т.к. триггер является элементом памяти, способным хранить 1 бит информации.

Привести пример функциональной схемы соединения триггерного регистра памяти с преобразователем кода.

X/Y

1

2

4

8

S    T

R

S    T

R

S    T

R

S    T

R

Сброс в 0

9. 	Закрепить материал вопроса.

10.	Ответить на вопросы студентов.

11.	ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

Преподаватель                    Тимонин П.М.