ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 2: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Занятие. Составление и преобразования логических выражений.

ЦЕЛИ:

1. Повторить основные понятия, основные теоремы и тождества алгебры логики.

2. Привить обучаемым практические навыки в составлении и преобразовании логических выражений.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Составление и преобразование логических выражений.

Учебный вопрос  №1. Составление и преобразование логических выражений.

- Напомнить: знание аксиом, теорем и тождеств алгебры логики, умение использовать их на практике позволяет на основе всего трех разновидностей логических элементов (И, ИЛИ, НЕ) создавать достаточно сложные комбинационные логические схемы.

- Привести эти аксиомы и теоремы.                                   _

А + 0 = А             А + 1 = 1           А + А = А            А + Ā = 1                            Ā = А

А * A = A            A * 0 = 0            A * 1 = A             A * Ā = 0

А+В = В+А                              А*В = В*А

(А+В)+С = А+(В+С)              (А*В)*С = А*(В*С)

А*(В+С) = А*В+А*С             А+В*С = (А+В)*(В+С)

А+(А*В) = А                            А*(А+В) = А

_   _        _____   _   _                        _   _             ____    _   _                      _

А+В = А*В        А+В = А*В            А*В = А+В            А*В = А+В      А*В+А*В = А

_                           _                  _

(А+В)*(А+В) =А                   1 = 0            0 = 1

- Предложить студентам самостоятельно упростить следующее логическое выражение (для повторения): Р = (А+С)*(В+С) = А*В+В*С+С*А+С*С = А*В+В*С+С*А+С*1 = А*В*+В*С+С*(А+1) = А*В+В*С+С = А*В+С(В+1) = А*В+С

- Предложить студентам заготовить таблицу истинности для трех переменных:

| А | В | С | Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Предложить заполнить таблицу истинности для выведенной упрощенной формулы.

- Предложить студентам таблицу истинности:

| А | В | С | Р | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | А*!В*С |
| 0 | 1 | 1 | 1 | !А*В*С |
| 1 | 1 | 1 | 1 | А*В*С |

Объяснить, как выполняется обратная задача: на основании таблицы истинности составляется логическая формула работы цифрового устройства (пример - автомат для судей для фиксации факта взятия веса на соревнованиях по тяжелой атлетике):

  - из таблицы выбираем те строки, для которых значение состояния на выходе равно 1;

  - для каждой из выбранных строк записываем логическое произведение входных величин, значения которых равно 1, и отрицаний входных величин, значения которых равно 0;

  - составляем логическую сумму записанных произведений для всех выбранных строк таблицы;

  - используя свойства логических операций и законы алгебры логики, минимизируем полученную формулу.

_          _

Имеем:   Р = А*В*С + А*В*С* + А*В*С

Упростим: Р = А*!В*С+!А*В*С+А*В*С = А*!В*С+А*В*С*+!А*В*С = А*С*(!В+В)+!А*В*С* = А*С*1+!А*В*С* = С*(А+!А*В) = С*(А*(А+В)+!А*В) = С*(А*А+А*В+!А*В) = С*(А+В*(А+!А)) = С*(А+В*1) = С*(А+В)

Проверяем, соответствует ли упрощенная формула таблице истинности.

- Предложить студентам  упростить следующее логическое выражение:

_   _     _   _   _    _   _                    _

Р = А*В*С + А*В*С + А*В*С + А*В*С       (вспомогательная формула: А=А(А+В))

Р= А*!В*!С + !А*!В*!С + !А*!В*С + А*В*!С = !В*!С(А+!А) + !А*!В*С + А*В*!С =

= !В*!С*1 + !А*!В*С + А*В*!С = !В*!С + А*В*!С + !А*!В*С = !С*(!В + А*В) + !А*!В*С =

= !С*(!В*(!В + А) + А*В*) + !А*!В*С = !С*(!В*!В + !В*А + А*В) + !А*!В*С =

= !С*(!В + А*(!В+В)) + !А*!В*С = !С*(!В + А*1) + !А*!В*С = !С*!В + !С*А + !А*!В*С =

= !В*(!А*С + !С) + А*!С = !В*(!А*С + !С*(!С+!А)) = !В*(!А*С + !С*!С + !С*!А) =

= !В*(!А*(С + !С) + !С) = !В*(!А*1 + !С) = !В*(!А + !С)

- Закрепить материал вопроса.

- Ответить на вопросы студентов.

9.	ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

- ДАТЬ ЗАДАНИЕ на дом:

_        _     _                        _

Упростить логическое выражение:   Р =А*В*С + А*В*С + А*В*С + А*В*С

и составить таблицы истинности для исходной и упрощенной формул.

Преподаватель                    Тимонин П.М.