ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 3: ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Занятие. Шифраторы.

ЦЕЛИ:

1. Повторить назначение, особенности и работу двоичного дешифратора.

2. Изучить основные сведения, схему и работу шифраторов в интегральном исполнении.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

- Шифраторы.

Учебный вопрос  №1. Шифраторы.

      - Дать определение под запись: шифратором называется узел цифровых устройств, служащий для преобразования чисел из десятичной системы счисления  в двоичную.

      - Привести пример применения шифратора в системе шифратор-дешифратор.

Необходимо построить цифровое устройство, преобразующее нажатие клавиши с цифрой на пульте в изображение этой цифры на цифровом индикаторе или табло.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Цифровой индикатор

Шифратор

Устройство памяти

Дешифратор

4

      - Обосновать необходимость устройства памяти: для запоминания кода нажатой клавиши. Такое устройство памяти можно построить на триггерах, оно и будет хранить двоичный код нажатой клавиши. Если числа от 7 требуют для представления трех двоичных разрядов, то для представления чисел 8 и 9 необходимо уже 4 двоичных разряда. Следовательно, устройство памяти должно содержать 4 триггера, тогда и шифратор должен иметь 4 выхода. Количество входов у шифратора – 10, по количеству десятичных цифр от 0 до 9.

      - Привести «черный ящик» и таблицу истинности шифратора.

8

4

2

1

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р8 | Р4 | Р2 | Р1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

Р8

Р4

Р2

Р1

5. 	Определить типы и количество логических элементов, и а также количество их входов: 4 четырехвходовых логических элемента ИЛИ.                     +Еп

0    1    2    3    4    5    6   7    8     9

- Обратить внимание студентов на следующие обстоятельства:

- кнопка «0» никуда не подключена, поэтому должно быть предусмотрено, чтобы при нажатой кнопке «0» или при не нажатии ни одной из кнопок на выходах шифратора был бы двоичный код 0000;

- количество входов у логических элементов выяснилось только по ходу построения функциональной схемы шифратора.

- Привести условное обозначение  шифраторов на функциональных схемах: десятично-двоичного и восьмерично-двоичного.

9        CD

8

7                       8

6

5                       4

4

3                       2

2

1                       1

0

7      CD

6

5              4        4              2

3              1

2

1

0

- Объяснить работу шифратора.

- Отметить: в качестве приемника двоичного кода обычно используются триггерные счетчики или регистры, т.к. триггер является элементом памяти, способным хранить 1 бит информации.

3     СD

2              2

1              1

0

S    T

R

S    T

R

Привести пример функциональной схемы триггерного регистра памяти с шифратором.

+Еп       Сброс в 0

11.	Задать вопрос группе: какое устройство в приведенной схеме является избыточным, лишним? (цепь сброса триггеров в «0»).

Преподаватель                    Тимонин П.М.