ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 3: ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Занятие . Двоичные дешифраторы.

ЦЕЛИ:

1. Повторить назначение, особенности и работу триггеров в интегральном исполнении.

2. Изучить основные сведения, схемы и работу дешифраторов, шифраторов и преобразователей кода в интегральном исполнении.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

- Основные сведения о дешифраторах, шифраторах и преобразователях кодов.

- Двоичные дешифраторы.

Учебный вопрос  №1. Основные сведения о дешифраторах, шифраторах и преобразователях кодов.

      - Напомнить: цифровые устройства в своей работе используют сигналы только двух видов – логические 0 и 1. Те же самые принципы использует и двоичная арифметика, в чем мы убедились на примерах синтеза двоичного полусумматора и устройства сравнения двух одноразрядных двоичных чисел.

На принципах двоичной арифметики и их реализации в цифровых устройствах построены самые различные вычислительные машины – от простейшего микрокалькулятора до сложнейших информационно-вычислительных систем. Это связано с тем, что узлы и устройства двоичной арифметики быстры и надежны, легко реализуются на основе только трех разновидностей логических элементов – И, ИЛИ, НЕ. Но есть и обратная сторона этих преимуществ. Сочетания двоичных сигналов, двоичные коды довольно сложно понять неподготовленному человеку, который не видит смысла за сочетаниями нулей и единиц. Само собой разумеется, ему удобнее вводить информацию в машину в привычном для себя виде (числа, буквы…), и получать результаты обработки информации в таком же в привычном виде. Тот факт, что машинные коды представляют собой двоичные числа, что все виды хранения и обработки информации происходят именно с двоичными числами для него не столь важен, как важно получение результата обработки информации.

Отсюда вытекает необходимость в преобразовании двоичных чисел (двоичных кодов) для представления в других системах счисления, чаще всего – в десятичной (реже – в восьмеричной или в шестнадцатеричной). Эту задачу выполняют устройства под названием ДЕШИФРАТОРЫ.

Если же необходимо осуществить обратное преобразование, например, представить десятичное число в двоичной системе счисления, используются устройства под названием ШИФРАТОРЫ.

Если необходимо преобразовать какой-то позиционный код в определенное сочетание сигналов, например, десятичную цифру в код семисегментного индикатора, или  нажатие клавиши с определенным номером преобразовать в сочетание светящихся точек, образующих изображение буквы на табло объявлений по железнодорожному вокзалу, то используются устройства, называемые ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ КОДОВ. Помимо представления информации в виде одновременной записи нескольких двоичных разрядов - параллельного кода (параллельные коды изображений символов посылаются из компьютера на принтер) для передачи информации по линиям связи используется представление информации в виде последовательности двоичных разрядов чисел – последовательный код (так двоичная информация передается по телефонным линиям). Для преобразования последовательного кода в параллельный и обратно также необходимы преобразователи кодов.

Таким образом, и дешифраторы, и шифраторы, и преобразователи кодов относятся к классу преобразователей кодов.

      - Закрепить материал вопроса.

      - Ответить на вопросы студентов.

      - ПЕРЕЙТИ к изложению второго учебного вопроса.

Учебный вопрос  №2. Двоичные дешифраторы.

- Дать определение под запись: двоичным дешифратором называется цифровое устройство, в котором при любой комбинации входных двоичных сигналов появляется сигнал 1 только на одном из его выходов.

- Пояснить: поскольку дешифратор преобразует двоичный код, он называется двоичным. Двоичный дешифратор имеет m входов и 2m выходов. Например, дешифратор для преобразования одной шестнадцатеричной цифры имеет 4 входа и 16 выходов.

- Предварительно объяснить (напомнить) принципы записи чисел в двоичной системе счисления.

Любое число записывается в двоичной системе  счисления в виде суммы произведений степеней числа 2, умноженных на цифры, из которых состоит запись числа.

- Привести пример: 610=1102, т.к. 1*22 + 1*21 + 0*20 = 4+2+0 = 6.

- Привести таблицу соответствия первых 16 десятичных чисел двоичным:

| Десятичное число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двоичное число | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 | 10000 |

- Привести значения степеней числа 2:

20=1   21=2    22=4    23=8    24=16    25=32    26=64    27=128    28=256    29=512    210=1024

- Поставить задачу: составить функциональную схему двоичного дешифратора, преобразующего двухразрядное двоичное число в управляющий сигнал только на одном из его выходов. Такой дешифратор должен иметь 2 входа и 4 выхода (m=2; 2m=4).

- Представить таблицу истинности такого дешифратора и его «черный ящик».

| А | В | Р0 | Р1 | Р2 | DC P0 A P1 P2 B P3 Р3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Пояснить: схема дешифратора должна быть построена на логических элементах И в количестве 4, каждый из них должен иметь 2 входа..

&

Построить схему дешифратора, привести его условное обозначение.

Р0

DC

0

D0          1

D1          2

3

&

А

Р1

1

&

В

Р2

1

&

Р3

- Объяснить работу дешифратора.

- Отметить: в качестве источника двоичного кода обычно используются триггерные счетчики или регистры, т.к. триггер является элементом памяти, способным хранить 1 бит информации.

DC

0

D0          1

D1          2

3

Привести функциональную схему триггерного регистра памяти с дешифратором.

S    T

R

S    T

R

Сброс в 0

4. 	Закрепить материал вопроса.

- Ответить на вопросы студентов.

- ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

Преподаватель                    Тимонин П.М.