ПЛАН - КОНСПЕКТ

проведения занятий по цифровой схемотехнике

со студентами 2-го курса

Тема 2: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Занятие. Логические элементы в микроэлектронном исполнении на полевых транзисторах.

ЦЕЛИ:

1. Повторить особенности логических элементов ТТЛ на биполярных транзисторах.

2. Изучить особенности логических элементов ТТЛ на полевых транзисторах.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Логические элементы ТТЛ на полевых транзисторах..

- Сравнительная характеристика логических элементов на интегральных микросхемах.

Учебный вопрос  №1. Логические элементы ТТЛ на полевых транзисторах.

- Напомнить: логические элементы, применяемые в схемах автоматики и связи, строятся на разной элементной основе: контактной, диодно-транзисторной на дискретных элементах, микроэлектронной. Наиболее подходящими для применения в устройствах автоматики и связи являются логические элементы на ИМС.

- Отметить: кроме микросхем ТТЛ на биполярных транзисторах в цифровых устройствах используются микросхемы малой степени интеграции на полевых транзисторах, причем предпочтение отдано полевым транзисторам структуры МДП (металл-диэлектрик-полупроводник).

- Привести схемы ЛЭ на МДП-транзисторах. Обратить внимание студентов, что полевой транзистор, соединенный с источником питания, играет роль резистора стоковой нагрузки.

А

В

И

А

В

НЕ

ИЛИ

- Привести схему инвертора на полевых транзисторах с дополняющими типами проводимости (р-канальном и n-канальном транзисторах).

- Объяснить: при поступлении сигнала логической единицы нижний транзистор открыт, верхний заперт, ток через него определяется током утечки и составляет всего несколько наноампер. На выходе логического элемента – логический 0. При поступлении противоположного сигнала состояние транзисторов меняется, теперь закрыт нижний транзистор, верхний открыт. На выходе инвертора – логическая 1.

Поскольку сопротивление открытого транзистора близко к нулю, а закрытого – к бесконечности (это свойство проявляется у полевых транзисторов сильнее, чем у биполярных), налицо типичный транзисторный ключ с характеристиками, близкими к характеристикам механического ключа.

Следует отметить, что оба транзистора никогда не бывают открытыми одновременно, поэтому схемы на полевых транзисторах с дополняющими структурами отличаются чрезвычайно малым энергопотреблением и высокой помехоустойчивостью, высокой нагрузочной способностью и легко сопрягаются с логическими схемами других типов.

- Привести пример промышленного производства цифровых логических микросхем серий К172, К144, К176, К561.

- Отметить: во многих цифровых устройствах автоматики и связи, не требующих для своей работы высоких тактовых частот, маломощная логическая часть строится на микросхемах ТТЛ на полевых транзисторах, а более мощные согласующие и исполнительные устройства -  на микросхемах на биполярных транзисторах. Промышленностью изготавливаются и микросхемы, в которых биполярные и полевые транзисторы выращиваются в одном кристалле кремния.

- Закрепить материал вопроса.

9. 	Ответить на вопросы студентов.

10. 	ПЕРЕЙТИ ко второму учебному вопросу.

Учебный вопрос  №2. Сравнительная характеристика логических элементов на интегральных микросхемах.

- Напомнить, что промышленностью изготавливается довольно много разновидностей цифровых микросхем на биполярных транзисторах (логические схемы с непосредственными связями (НСТЛ), резисторно-транзисторные (РТЛ), диодно-транзисторные (ДТЛ), транзисторно-транзисторные (ТТЛ), эмиттерно-связанные (ЭСЛ) и т.д. логические элементы, узлы и устройства) и полевых транзисторах (логические элементы, узлы и устройства на канальных, МДП-структурах (МДП),  комплементарных (дополняющих) структурах (КМДП)). Микроэлектронные цифровые устройства строятся в основном на основе базовых логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, которые являются универсальными, и с их помощью легко реализуются более сложные логические функции и строятся более сложные цифровые устройства.

- Отметить: каждая из разновидностей микросхем цифровой логики обладает определенными достоинствами и недостатками.

- Рассмотреть, объяснить:

        - микросхемы с непосредственными связями:

Самые простые по структуре и в изготовлении, однако параметры схемы сильно зависят от характеристик транзисторов, кроме того, они имеют небольшую разницу в уровнях сигналов логического 0 и 1 (0,2 и 0,8 вольт). Микросхемы неэкономичны, имеют малую помехоустойчивость.

        - микросхемы резисторно-транзисторной логики.

Более экономичны и помехоустойчивы, но более инерционны, а значит, имеют малое быстродействие. Низкий уровень интеграции.

        - микросхемы диодно-транзисторной логики.

Требуют применения двух источников питания. Достаточно экономичны, быстры и надежны. Уровень интеграции невелик.

        - микросхемы транзисторно-транзисторной логики.

Обладают высоким быстродействием и нагрузочной способностью, однако, достаточно большим энергопотреблением. Возможно создание большого количества компонентов в кристалле одной микросхемы.

        - микросхемы на полевых транзисторах.

Имеют большое входное сопротивление и экономичны (особенно микросхемы на МДП-транзисторах с дополняющими структурами - КМДП), но быстродействие меньше по сравнению с ИМС на биполярных транзисторах. Возможно получение большого количества элементов (транзисторов) в одном кристалле. Схемы на полевых транзисторах с дополняющими структурами отличаются чрезвычайно малым энергопотреблением и высокой помехоустойчивостью, высокой нагрузочной способностью и легко сопрягаются с логическими схемами других типов.

Помимо всего прочего, микросхемы разных разновидностей обладают различными значениями напряжения питания и уровнями сигналов. Так, например, микросхемы ТТЛ на биполярных транзисторах питаются напряжением +5 вольт, имеют паспортные значения логической 1 от 3,5 до 4,5 вольт, а логического 0 – от 0,2 до 0,5 вольт; микросхемы  ТТЛ на полевых транзисторах – соответственно 9 и 8-9 и 0,5-1,5 вольт; 27 и 15 и 3 вольт, КМДП микросхемы могут питаться напряжением от 3 до 15 вольт и т.д.

- Пояснить: подобный разброс основных параметров ИМС требует применения в некоторых случаях отдельного класса микросхем – преобразователей уровней сигналов (примером подобных преобразователей могут служить микросхемы серии К161). Тем не менее, все логические устройства используют в своей работе только два уровня сигналов (логические 0 и 1), что позволяет строить цифровые устройства вне зависимости от типа микросхем, а в случае необходимости легко состыковывать отдельные узлы и блоки автоматики и связи, построенные на микросхемах разных разновидностей.

- Отметить: из сравнения цифровых микросхем вытекает техническое решение использовать одни разновидности микросхем для одних целей, другие – для других. Следовательно, выбор тех или иных разновидностей микросхем всецело определяется условиями их работы и областью применения в устройствах автоматики и связи.

- Закрепить материал вопроса:

- Ответить на вопросы студентов.

7.	ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

Преподаватель                    Тимонин П.М.