Типовые задания для экзамена по дисциплине Цифровая схемотехника

Знать

Задание №1

При логическом отрицании верны следующие утверждения:

* Если событие А = 1 тогда событие Р = 0;

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 1;

- Если событие А = 0 тогда событие Р = 0;

* Если событие А = 0 тогда событие Р = 1;

Задание №2

Как соотносятся  два данных выражения: А * (В + С) , и   А * В + А * С

* Равны между собой;

- А * (В + С) больше чем  А * В + А * С;

- А * (В + С) меньше чем  А * В + А * С;;

- Задан некорректный вопрос;

Задание №3

После того, как на все входы неизвестного многовходового логического элемента был подан уровень логической единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. Определите тип логического элемента.

* "И"

* "ИЛИ"

- "НЕ"

- "И-НЕ"

Задание №4

Если на схему симметричного триггера подать напряжение питания, то произойдет следующее:

* один из транзисторов начнет приоткрываться;

* другой из транзисторов начнет призакрываться;

- оба транзистора начнут приоткрываться;

- оба транзистора начнут призакрываться;

Задание №5

Оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ) является;  и предназначено :

* Энергозависимым устройством;

- Энергонезависимым устройством;

* Для временного хранения обрабатываемой информации;

- Для постоянного хранения файлов данных и программного обеспечения;

Задание №6

Шифратор - это узел цифровых устройств предназначенный :

*для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный;

- для преобразования чисел из двоичного кода в десятичный;

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

Задание №7

Опрокидывание D-триггера происходит в момент когда :

-  на его вход D подается импульс высокого логического уровня;

* на его вход С подается задний фронт импульса высокого логического уровня;

- на его вход С подается передний фронт импульса низкого логического уровня;

- на его инверсном выходе появляется импульс высокого уровня;

Задание №8

В регистр хранения запись осуществляется:

* В параллельном коде;

- В последовательном коде;

* После подачи короткого импульса на вход С;

- После подачи короткого импульса на вход R;

Задание №9

Демультиплексор - это узел цифровых устройств управляемый:

* двоичным кодом на его управляющих входах;

- двоичным кодом на его информационных входах;

- работой специального генератора импульсов;

- кодом семисегментного индикатора на его управляющих входах;

Задание №10

Выбор того выхода, куда пересылаются данные в демультиплексоре, определяется:

* двоичным кодом, поступающим на управляющие (селекторные) входы;

- десятичным кодом, поступающим на управляющие (селекторные) входы;

- замыканием специальных ключей;

- кодом семисегментного индикатора, поступающим на управляющие

(селекторные) входы;

Задание №11

Полный сумматор - это устройство, которое обеспечивает:

* двоичное сложение с учетом переноса из младшего  разряда;

* двоичное сложение с учетом переноса в старший разряда;

- передачу сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- передачу сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

Задание №12

Двоичные счетчики предназначены для:

* подсчета импульсов приходящих на их вход ;

* для хранения информации о количестве пришедших на вход импульсов;

-  используется как пороговое устройство для генерации импульсов ;

пилообразной формы;

-  для выпрямления переменного тока;

Задание №13

В качестве делителей частоты могут быть использованы:

* двоичные счетчики;

* регистры сдвига (последовательные);

-  регистры хранения (параллельные);

-  триггер Шмитта;

Задание №14

Цифро-аналоговый преобразователь - это:

* узел цифровых устройств;

* предназначенный для преобразования цифрового сигнала в аналоговый;

-  предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

-  для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

Задание №15

Микропроцессорная большая интегральная схема (КР580ИК80) рассчитана на выполнение:

* логических операций;

* арифметических операций;

-  алгебраических операций;

-  геометрических операций;

Задание №16

Для того чтобы написать программу для микроконтроллера на Ассемблере программист должен:

* написать текст программы, придерживаясь, правил выбранного языка программирования;

* запустив программу транслятор (компилятор) перевести каждую команду создаваемой программы в ее код;

-  запустив приложение MS Word перевести каждую команду создаваемой программы в ее код;

-  запустив программу транслятор (компилятор) перевести ее код в команду;

Знать, уметь

Вопрос №17

Вам нужно записать двоичное число 010 в регистр сдвига. Предварительно регистр сдвига обнулен, то есть во всех его разрядах записаны нули. Укажите порядок выполнения операций.

1. Замкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логическую единицу;

2. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра высокий уровень. В регистре записано число 100;

3. Разомкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логический ноль;

4. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра низкий уровень (ноль). В регистре записано число 010;

Вопрос №18

Перед Вами находится схема демультиплексора. Вам необходимо передать сигнал высокого уровня с входа D на выход 2, а затем сигнал низкого уровня с входа D на выход 0. Укажите порядок выполнения операций.

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 0 1

2. Для записи высокого уровня замыкаю ключ D и наблюдаю на выходе 2 высокий уровень сигнала.

3.Устанавливаю на входах А и B комбинацию 0 0

4. Для записи низкого уровня размыкаю ключ D и наблюдаю на выходе 0 низкий уровень сигнала.

Вопрос №19

Перед Вами находится схема мультиплексора. Ваша задача передать сигнал высокого уровня с входа D2 на выход Q, а затем сигнал высокого уровня с входа D4 на выход Q.

Укажите порядок выполнения операций.

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 0

2. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D2 на выход Q замыкаю ключ D2.

3. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 1

4. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D4 на выход Q, замыкаю ключ D4.

Вопрос №20

На схеме изображен синхронный RS-триггер. Ваша задача установить на его прямом выходе высокий, а на инверсном низкий логический уровни.

4

1. Для того, чтобы обнулить состояния на выходах триггера замыкаю ключ R, а затем подаю короткий импульс на вход С. Размыкаю ключ R.

2. На прямом выходе триггера наблюдаю низкий, а на инверсном высокий логический уровни.

3. Замыкаю ключ S.

4 Подаю короткий импульс на вход С. На прямом выходе триггера наблюдаю высокий, а на инверсном низкий логический уровни.

Вопрос №21

На рисунке изображена схема асинхронного суммирующего счетчика.

Укажите, последовательность записи двоичных чисел в разряды счетчика при приходе 1, 2, 3 и 4 импульсов.

1. В результате прихода первого импульса в счетчике записано число 1000

2.  В результате прихода второго импульса в счетчике записано число 0100

3.  В результате прихода третьего импульса в счетчике записано число 1100

4.  В результате прихода четвертого импульса в счетчике записано число 0010

Вопрос №22

В аккумуляторе микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его буфер записано двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды «Ввод»

1. Число 00000001 из аккумулятора будет перемещено в RGфик.

2. Число 00000011 из буфера данных  переместится во внутреннюю шину данных.

3. Число 00000011 из внутренней шины данных переместится в RGпром.

4. Микропроцессор переходит в режим ожидания дальнейшей команды.

Вопрос №23

В RGфик. микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его регистре RGпром. –двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды АDD M.

1. Число 00000001 из RGфик. Будет перемещено в АЛУ.

2. Число 00000011 из RGпром. Будет перемещено в АЛУ.

3. В арифметико-логическом устройстве произойдет двоичное сложение чисел 00000001 и 00000011.

4. Результат сложения двоичных чисел  переместится в аккумулятор.

Вопрос №24

На схеме изображен D-триггер. Ваша задача установить на его прямом выходе высокий, а на инверсном низкий логический уровни.

8

1. Замыкаю ключ D, и тем самым подаю на вход D триггера высокий логический уровень.

2. Подаю короткий импульс на вход С.

3. На прямом выходе формируется высокий, а инверсном низкий логический уровни.

4. Размыкаю ключ D, и тем самым снимаю с входа D триггера высокий логический уровень.

Вопрос №25 (кейс задача)

На входах устройства присутствуют логические единицы (высокий логический уровень). Какой уровень будет на выходах устройства:

1.На первом выходе присутствует логический ноль;

2.На втором выходе присутствует логический ноль;

3.На первом выходе присутствует логическая единица;

4.На втором выходе присутствует логическая единица;