Типовые задания для оценки освоения  МДК. 01.01                             Теоретические  основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств транспортного радиоэлектронного оборудования

Вариант 1

Блок 1 – выберите правильные ответы (1 б.)

Задание 1
Сети электросвязи 

Задание №1

Линейные устройства кабельных линий состоят из:

* кабеля

- заземления

- устройств радиосвязи

- проводов

Задание №2

Жилы кабелей местной телефонной связи изготавливают диаметром  (мм):

-  0,8; 0,9; 1,0; 1,05; 1,2

-  0,38; 0,6; 0,65; 0,75

-  0,33; 0,48; 0,52; 0,74

* 0,32; 0,4; 0,5; 0,7

Задание №3

В кабеле различают следующие скрутки жил:

- круглая


* четвёрочная (звёздная)

- треугольная

- пирамидальная

Цифровая схемотехника

Задание №4

При логическом отрицании верны следующие утверждения:

* Если событие А = 1 тогда событие Р = 0;

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 1;

- Если событие А = 0 тогда событие Р = 0;
* Если событие А = 0 тогда событие Р = 1;
Задание №5

Если на схему симметричного триггера подать напряжение питания, то произойдет следующее:

* один из транзисторов начнет приоткрываться;

* другой из транзисторов начнет призакрываться;

- оба транзистора начнут приоткрываться;

- оба транзистора начнут призакрываться;
Задание №6

Опрокидывание D-триггера происходит в момент когда :

-  на его вход D подается импульс высокого логического уровня;

* на его вход С подается задний фронт импульса высокого логического уровня;

- на его вход С подается передний фронт импульса низкого логического уровня;

- на его инверсном выходе появляется импульс высокого уровня;
Задание №7

В регистр хранения запись осуществляется: 

* В параллельном коде;
 - В последовательном коде;
* После подачи короткого импульса на вход С;
 - После подачи короткого импульса на вход R;
Электропитание устройств связи

Задание №8

Вам необходимо выбрать категорию источника электропитания для цифровой АТС (автоматической телефонной станции)?

Варианты ответов:

*1 категория;

-  2 категория;

-  3категория; 

 - Цифровые АТС относятся к особой категории электроснабжения;

Задание №9

Вы организуете радиосвязь в служебном здании, в котором электроснабжение осуществляется от сети переменного напряжения 220В. Выберете тип трансформатора для преобразования напряжения, необходимого для зарядки аккумуляторной батареи радиостанции РС-46МЦ.

Варианты ответов:

-  трёхфазный понижающий; 

-  двухфазный;

*однофазный понижающий;

-  однофазный повышающий;

Задание №10

Сколько диодов в трёхфазном выпрямителе выполненном по схеме Ларионова?

Варианты ответов:

-  2;

-  3;
* 6;

-  8;

Радиосвязь с подвижными объектами

Задание 11   

В связи с нехваткой места для установки антенн Вам предложено использовать пространственно-ориентированный разнос антенн. Ваши действия?

Варианты ответов:

*Буду использовать разнополяризованные антенны;

 - Буду использовать антенны с круговой диаграммой излучения; 

 - Буду использовать антенно-согласующие устройства;

*Буду использовать разнонаправленные антенны;

Задание 12
Вы организуете, радиосвязь в одном служебном здании, в котором находятся два командира, каждый из которых работает в своей радиосети. Для исключения влияний между стационарными радиостанциями вы установите:

Варианты ответов:

-  Одну передающую антенну на двоих; 

*По одной приемной антенне для каждого командира;

*По одной передающей антенне для каждого командира;

 - Одну приемную антенну на двоих;

Задание 13
Вам, предложено установить в локомотиве радиостанцию. Причем одним из условий технического задания является возможность определения местоположения локомотива на перегоне. Какую из предложенных радиостанций следует выбрать?


Варианты ответов:

*Возимая радиостанция «Радий-203»;

-  Возимая радиостанция «Радий-201» ;

-  Стационарная радиостанция «Радий-101» ;

-  Стационарная радиостанция «Радий-101.ДУ»;

Волокно

Задание 14
Основными конструктивными элементами оптических кабелей являются: 

- кордельное волокно  

* оптическое волокно 

- трикотажное волокно

- химическое волокно

Задание 15

Материалы, препятствующие проникновению в оптический кабель влаги, называют:

- солевыми

- щелочными

- кислотными

* гидрофобными

Задание 16

Броня оптических кабелей выполняется из:

- плоских медных лент

- кордельных нитей

* арамидных нитей

- металлических прутков

Блок 2 – выберите последовательность выполнения операций  (2 б.)

Сети электросвязи 

Вопрос №17

Боксы для кабелей местной связи выпускают ёмкостью  1 – 100; 2 – 50; 3 – 30; 4 - 20 пар жил кабеля, они  содержат соответственно n – количество пластмассовых  плинтов. Укажите соответствие емкости кабеля и количества плинтов?

1 – 10;
2 – 5;
3 – 30;
4 – 20;
Цифровая схемотехника

Вопрос №18

Вам нужно записать двоичное число 010 в регистр сдвига. Предварительно регистр сдвига обнулен, то есть во всех его разрядах записаны нули. Укажите порядок выполнения операций. 

[image: image1.png]nc m,
oIR T,





3. Разомкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логический ноль;

2. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра высокий уровень. В регистре записано число 100;

1. Замкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логическую единицу;
4. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра низкий уровень (ноль). В регистре записано число 010;

Вопрос №19

На схеме изображен синхронный RS-триггер. Ваша задача установить на его прямом выходе высокий, а на инверсном низкий логический уровни.

[image: image2.png][»]]




2. На прямом выходе триггера наблюдаю низкий, а на инверсном высокий логический уровни.

1. Для того, чтобы обнулить состояния на выходах триггера замыкаю ключ R, а затем подаю короткий импульс на вход С. Размыкаю ключ R.

3. Замыкаю ключ S.

4 Подаю короткий импульс на вход С. На прямом выходе триггера наблюдаю высокий, а на инверсном низкий логический уровни.

Электропитание устройств связи

Задание 20
Вам необходимо зарядить щелочной аккумулятор в цехе электропитания узла связи. Ваши действия?

     3 Замерить щупом уровень электролита, при необходимости долить.

     4 Подсоединить к зарядному устройству 

     1 Зайти в цех, одеть защитные перчатки и фартук.

     2 Отсоединить аккумуляторную батарею от нагрузки.

Тимонин       Радиосвязь с подвижными объектами

Задание 21
Вы прибыли для проверки работоспособности радиостанции "РС-46-МЦ". Какую последовательность действий Вы должны выполнить в первую очередь? 

2.Включить питание радиостанции нажатием на кнопки "Вкл. 220В" и "Вкл. АКК"; 

4.Перейти к дальнейшим настройкам радиостанции;

3.Убедиться в том, что на дисплее появилась надпись "РС-46", засветились соответствующие индикаторы;

1.Убедиться в том, что радиостанция подключена к источнику питания 220V;

Задание 22
Вам необходимо проконтролировать величину вторичного напряжения сети  в радиостанции РС-46МЦ. Ваши действия?                

3.На кнопочном поле радиостанции нажимаю кнопку "07"; 

4.Считываю с дисплея радиостанции измеряемое значение напряжения и делаю вывод о величине вторичного напряжения сети;

1.Включаю выключатели «Вкл 220В» и «Вкл. АКК».Убеждаюсь в том, что на дисплее радиостанции индицируется надпись "РС-46";

2.На кнопочном поле радиостанции нажимаю кнопку "F";

Волокно

Задание 23

Вам необходимо прокладывать волоконно оптический кабель в колодцах кабельных коммуникаций. Какие типы кабеля Вы выберите?
-монтажные;
*зоновые;
*магистральные;
-станционные;
Задание 24

Броня повышает механические свойства и улучшает защитные функции оптического кабеля. Она выполняется из:

*круглых оцинкованных проволок

-круглых медных проволок;

*из проволок из нержавеющей стали;

-из тонкостенной стальной трубы;

Блок 3 – кейс - задача (3 б.)

Задание 25

В результате схода селевого потока часть железнодорожного полотна двухпутного участка нуждается в ремонте. Вы заместитель руководителя работ по связи. Ваша задача обеспечить ремонтную бригаду средствами связи. В бригаду входят: 1. Руководитель работ и его заместитель по связи. В их распоряжение дается ремонтный автомобиль; 2. Два сигналиста; 3 Две путевые машинные станции. 4. Связь с ДСП и ДШЧ осуществляется через одну радиостанцию подключенную к распорядительную станцию имеющей два пульта управления?

4 Радиостанции Радий - 301;

3 Радиостанции Радий -203 ;

1 Радиостанция РС-46МЦ;

1 Распорядительная станция СР-34;

Вариант 2

Блок 1 – – выберите правильные варианты ответов (1 б.)

Проверяемые результаты обучения:

Сети электросвязи 

Задание №1
Кабель представляет собой совокупность нескольких проводников (жил), которые:

- не изолированы друг от друга и заключённых в общую защитную оболочку;
- изолированы друг от друга и не заключённых в общую защитную оболочку;
* изолированы друг от друга и заключённых в общую защитную оболочку;
- не изолированы друг от друга и не заключённых в общую защитную оболочку;
Задание №2

Кабель ёмкостью 50 пар с диаметром жил 0,4мм, имеет марку:

*  ТПП 50*2*0,4

-  ТРП 50*0,4*2

-  ЗКП 50*0,2*0,4

-  ЗТП 50*4*2

Задание №3

Материалом для изготовления кабельных жил является:

- капроновая нить;

* мягкая отожжённая медная проволока;

- свинцовая проволока;

- металлический пруток;

Цифровая схемотехника

Задание №4

После того, как на все входы неизвестного многовходового логического элемента был подан уровень логической единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. Определите тип логического элемента. 

* "И"

* "ИЛИ"

- "НЕ"

- "И-НЕ"
Задание №5

Оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ) является;  и предназначено :

* Энергозависимым устройством;

 - Энергонезависимым устройством;

* Для временного хранения обрабатываемой информации; 

 - Для постоянного хранения файлов данных и программного обеспечения;
Задание №6

Демультиплексор - это узел цифровых устройств управляемый: 

- двоичным кодом на его информационных входах;

- работой специального генератора импульсов;

* двоичным кодом на его управляющих входах;

- кодом семисегментного индикатора на его управляющих входах;
Задание №7

Цифро-аналоговый преобразователь - это: 

* предназначенный для преобразования цифрового сигнала в аналоговый;

-  предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

-  для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

* узел цифровых устройств;

Электропитание устройств связи

Задание 8  
Вы организуете, радиосвязь в служебном здании, в котором электроснабжение осуществляется от сети переменного напряжения 220В. Выберете тип трансформатора для преобразования напряжения, необходимого для зарядки аккумуляторной батареи радиостанции РС-46МЦ.

Варианты ответов:

- двухфазный;

*однофазный понижающий;

- однофазный повышающий;

- трёхфазный понижающий; 

Задание 9 

Какое устройство, для снижения пульсаций питающего напряжения Вы установите по схеме между двухполупериодным однофазным выпрямителем и нагрузкой?


Варианты ответов:

  - мостовую схему выпрямления;

  - усилитель низкой частоты;

  - инвертор;

  *фильтр LC;

Задание 10  

Вам необходимо включить компьютер в сеть 220В. Вы имеете в наличии только аккумулятор 12В. Какое устройство Вы должны использовать дополнительно?

Варианты ответов:

 *транзисторный преобразователь напряжения;

 - конвертер; 
 *тиристорный преобразователь напряжения;

 - феррорезонансный стабилизатор;

Радиосвязь с подвижными объектами
Задание 11   

Вы устанавливаете в одном здании две радиостанции работающие с мощностью 12 Вт. На каком минимальном расстоянии установите антенны, чтобы исключить их взаимное влияние?

Варианты ответов:

*15 метров;

 - 20 метров;

 - 25 метров; 

 - 7,5 метров;

Задание 12
Вам необходимо произвести расчет высокочастотной части канала линейных сетей ПРС гектометрового диапазона. Исходя из какого условия вы будете осуществлять расчеты?

Варианты ответов:

 - r1 + r2 ≥ lп + 1 км; 

 - r1 + r2 ≤ lп + 3 км; 

 - r1 + r2 ≤ lп - 3 км;

*r1 + r2 ≥ lп + 3 км;

Задание 13
Вы организуете сети поездной радиосвязи (ПРС) в гектометровом и метровом диапазонах. В каком режиме будут работать радиосети? 

Варианты ответов:

-  В дуплексном режиме;

*В симплексном режиме;

 - В режиме одночастотного дуплекса;

 - В симплексном и дуплексном режиме;

Волокно

Задание 14
Стационарные соединения оптических волокон выполняются:

* сварочными аппаратами

- паяльниками

- паяльной лампой

- газосваркой

Задание 15

По числу распространяющихся в оптическом волокне мод они подразделяются:

- на одномодовые и двухмодовые

- на одномодовые и трехмодовые

* на одномодовые

* на многомодовые  

Задание 16

Преобразование электрических сигналов в оптические и оптических в электрические происходит:

- в волоконно-оптическом кабеле;

* в оптическом передающем устройстве;

* в оптическом приемном устройстве;

- в волоконно-оптическом линейном тракте;

Блок 2 – выберите последовательность выполнения операций  (2 б.)

Проверяемые результаты обучения:

У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, У-7, У-8, У-9,                                                                                                   У-10, У-11, У-12, У-13, У-14, У-15, У-16 

Задание 17

Сети электросвязи 

Укажите соответствие названия муфты ее назначению 1 – муфта соединительная; 2 – муфта ответвительная; 3- Муфта концевая наружной установки; 4- Муфта концевая мачтовая.
1 - Для соединения кабелей, проложенных на трассах;
2 -Для присоединения распределительных кабельных линий к магистральной кабельной линии;

3 - Для оконцевания кабеля на открытом воздухе;

4- Для оконцевания кабеля на открытом воздухе при переходе на воздушную линию электропередачи;
Цифровая схемотехника

Вопрос №18

В аккумуляторе микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его буфер записано двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды «Ввод»

[image: image3.png]D7-D0

coos |t

~wsd RGmm| [ROn Rerr v
fooooons || faowooooo | [r2rsrelrcv 000000

1 VA
RGpm DC Jooosoooo | [o000000
foo000000 foo000000 o Tooo0000 [, [ooooons
fooo00000 500000 | T, 00000

fooooo000 I Tooooom0

YecrpoiictBo [ooooooT





3. Число 00000011 из внутренней шины данных переместится в RGпром.

1. Число 00000001 из аккумулятора будет перемещено в RGфик.

2. Число 00000011 из буфера данных  переместится во внутреннюю шину данных.

4. Микропроцессор переходит в режим ожидания дальнейшей команды.

Вопрос №19

Перед Вами находится схема мультиплексора. Ваша задача передать сигнал высокого уровня с входа D2 на выход Q, а затем сигнал высокого уровня с входа D4 на выход Q. 

Укажите порядок выполнения операций.
[image: image4.png]D1
D2
D3
D4

A1lA2]Q
0
0
1
1





4. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D4 на выход Q, замыкаю ключ D4.
2. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D2 на выход Q замыкаю ключ D2.

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 0

3. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 1

Электропитание устройств связи

Задание 20

При прослушивании музыки через УНЧ (усилитель низкой частоты слышны) прослушиваются скрипы и “шорохи”. У Вас есть осциллограф. Ваши действия.

2 Снять защитный кожух.

1 Выключить УНЧ.

4 Посмотреть форму сигнала на С (конденсаторе), и убедившись в его неисправности заменить.

3 Посмотреть осциллографом форму сигнала на выходе фильтра.

Тимонин       Радиосвязь с подвижными объектами

Задание 21
Вы организуете сеть поездной радиосвязи (ПРС) в гектометровом диапазоне. Расстояние между смежными станциями не превышает 2 километра, местность между станциями равнинная, участок малонапряженный. Ваши действия? 

Варианты ответов:

-  Использую волноводные сталемедные провода подвешенные на опорах контактной сети;

 - Использую волноводные сталеалюминевые провода подвешенные на опорах контактной сети;

-  Использую волноводные сталеалюминевые провода подвешенные на отдельно стоящих опорах предназначенные специально для ПРС;

* Использую Г-образную антенну;

Задание 22

Вы организуете систему связи РОРС-В. Какие радиосредства вы выдадите  сигналистам?

- Возимую радиостанцию;

* Носимую радиостанцию;

- Стационарную радиостанцию;

- Сотовый телефон;

Волокно

Задание 23 

В общем случае конструкция оптического кабеля имеет следующий вид. Расшифруйте элементы обозначенные номерами:[image: image5.png]



1 оптическое волокно в защитной оболочке;

2 центральный силовой элемент;

3 оптический модуль;

4 броня;

Задание 24 

Вам необходимо прокладывать волоконно оптический кабель внутри помещения. Какие типы кабеля Вы выберите?
*монтажные;
- зоновые;
- магистральные;
*станционные;
Блок 3 – кейс - задача (3 б.)

Проверяемые результаты обучения:

Задание 25

На входах устройства присутствуют логические единицы (высокий логический уровень). Какой уровень будет на выходах устройства:

  [image: image6.png]aaaaa

aaaaa

T





* На первом выходе присутствует логический ноль;

 - На втором выходе присутствует логический ноль;

 - На первом выходе присутствует логическая единица;

* На втором выходе присутствует логическая единица;
Вариант 3

Блок 1 – – выберите правильные варианты ответов (1 б.)

Сети электросвязи 

Задание 1
По жилам кабеля передаётся:

- электрическая мощность;

- электрическая ёмкость;

* электрическая энергия и электрический ток;

- электрическая индукция;

Задание 2 
Кабельные линии местной связи прокладывают:

- для организации связи с другими странами;
* на территории железнодорожных станций и узлов, в городах, где размещены управления и отделения дорог;
- для организации связи внутри республики, области, края;
- для организации магистральной связи между управлениями  дорог, а также между ОАО "РЖД" и управлениями  дорог;
Задание 3

Для изоляции кабельных жил применяют следующие виды изоляции:

* сплошная пластмассовая;
- битумная;
- плёночная;
- стеклянная;
Цифровая схемотехника

Задание №4

Шифратор - это узел цифровых устройств предназначенный : 

*для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный;

- для преобразования чисел из двоичного кода в десятичный;

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;
Задание №5

Полный сумматор - это устройство, которое обеспечивает: 

* двоичное сложение с учетом переноса в старший разряда;

- передачу сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- передачу сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;
* двоичное сложение с учетом переноса из младшего  разряда;

Задание №6

Для того чтобы написать программу для микроконтроллера на Ассемблере программист должен: 

-  запустив приложение MS Word перевести каждую команду создаваемой программы в ее код; 

* написать текст программы, придерживаясь, правил выбранного языка программирования;

* запустив программу транслятор (компилятор) перевести каждую команду создаваемой программы в ее код; 

-  запустив программу транслятор (компилятор) перевести ее код в команду;
Задание №7

В качестве делителей частоты могут быть использованы: 

-  регистры хранения (параллельные);

-  триггер Шмитта;
* двоичные счетчики;

* регистры сдвига (последовательные);

Электропитание устройств связи

Задание 8   

Какое устройство, для повышения качества питающего напряжения Вы установите после фильтра?

Варианты ответов:

* параметрический стабилизатор;

* интегральный стабилизатор напряжения; 

- феррорезонансный стабилизатор; 

- инвертор;

Задание 9 

 Какое устройство электропитания Вы используете для гальванической развязки между питающей сетью и нагрузкой?

Варианты ответов:

- дроссель

- фильтр;
*трансформатор; 

- мостовую схему выпрямления;

Задание 10

 Вам поставлено условие, что даже при кратковременном пропадании электропитания, ЦУУ (цифровое управляющее устройство) цифровой АТС не должно даже на мгновение остаться без напряжения? Какое устройство электропитания вы выберете?

Варианты ответов:

*ИБП;

- АВР;

-  параметрический стабилизатор;

-  феррорезонансный стабилизатор;

Радиосвязь с подвижными объектами

Задание 11   

Вы проверяете параметры радиостанции "РС46-МЦ". Для перехода к проверке следующего параметра вы будете нажимать на наборном поле радиостанции символ?

* «*»;

* «F»;

-  «C»;

-  «R»;

Задание 12
Вы организуете сеть поездной радиосвязи (ПРС) в гектометровом диапазоне. Расстояние между смежными станциями не превышает 8 километров, местность между станциями сильнопересеченная, участок напряженный. Ваши действия? 

Варианты ответов:

- Использую Г-образную антенну;

*Использую волноводные сталеалюминевые или сталемедные провода, подвешенные на опорах контактной сети или на отдельно стоящих опорах предназначенные специально для ПРС;

- Использую волноводные сталемедные провода, подвешенные на опорах контактной сети;

- Использую волноводные сталеалюминевые провода, подвешенные на опорах контактной сети;

Задание 13
Вы прибыли для выполнения технического контроля аппаратуры радиотехнического оборудования. В процессе контроля Вы выполните следующие операции?

- Проведете инструктаж по технике безопасности при работе с аппаратурой; 

*С помощью измерительных приборов измерите контролируемые параметры;

*Сравните результаты измерения с допустимыми значениями;

- Опросите работников о качестве работы аппаратуры;

Волокно

Задание 14

Оптические светодиоды, используемые в приемниках оптического сигнала обладают следующими параметрами:

* большая пропускная способность;

- большими потерями энергии сигнала при его распространении;

* экономичностью;

- большой массой и габаритами

Задание 15

Основными конструктивными элементами оптических кабелей являются: 

* оптические модули 

- рабочие модули  

- электрические модули

- строительные модули

Задание 16

Монтаж строительных длин ВОК осуществляется с помощью:

- желобов 

- соединителей

- гильз

* оптических муфт

Блок 2 – выберите последовательность выполнения операций  (2 б.)

Сети электросвязи 

Задание 17

Содержание  кабелей с  металлическими  оболочками под постоянным избыточным  газовым давлением  позволяет :

- контролировать состояние жил кабеля; 
* контролировать состояние оболочки кабеля; 
- контролировать параметры электрической изоляции между жилами кабеля;

* обнаруживать повреждение оболочки;

Цифровая схемотехника
Вопрос №18

В аккумуляторе микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его буфер записано двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды «Ввод»

[image: image7.png]D7-D0

coos |t

~wsd RGmm| [ROn Rerr v
fooooons || faowooooo | [r2rsrelrcv 000000

1 VA
RGpm DC Jooosoooo | [o000000
foo000000 foo000000 o Tooo0000 [, [ooooons
fooo00000 500000 | T, 00000

fooooo000 I Tooooom0

YecrpoiictBo [ooooooT





4. Микропроцессор переходит в режим ожидания дальнейшей команды.

1. Число 00000001 из аккумулятора будет перемещено в RGфик.

2. Число 00000011 из буфера данных  переместится во внутреннюю шину данных.

3. Число 00000011 из внутренней шины данных переместится в RGпром.

Вопрос №19

Перед Вами находится схема мультиплексора. Ваша задача передать сигнал высокого уровня с входа D2 на выход Q, а затем сигнал высокого уровня с входа D4 на выход Q. 

Укажите порядок выполнения операций.
[image: image8.png]D1
D2
D3
D4

A1lA2]Q
0
0
1
1





2. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D2 на выход Q замыкаю ключ D2.

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 0

4. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D4 на выход Q, замыкаю ключ D4.
3. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 1

Электропитание устройств связи

Задание 20
Вам необходимо подключить аппаратуру связи в помещение с изменяющемся напряжением сети электроснабжения. Ваши действия.

4 Подключить аппаратуру через стабилизатор.

3 На основании полученных данных выбрать тип стабилизатора.

2 В паспорте аппаратуры посмотреть потребляемую мощность. 
1 Тестером замерить пределы изменения напряжения.

Радиосвязь с подвижными объектами

Задание 21
Вам необходимо измерить напряжение аккумуляторной батареи  в радиостанции РС-46МЦ. Ваши действия?                

2.На кнопочном поле радиостанции нажимаю кнопку "F";

3.На кнопочном поле радиостанции нажимаю кнопку "04"; 

1.Убеждаюсь в том, что на дисплее радиостанции индицируется надпись "РС-46";

4.Считываю с дисплея радиостанции измеряемое значение напряжения и делаю вывод о заряде аккумулятора;

Задание 22

Вам необходимо последовательно осуществить вызов следующих абонентов ДСП (1400 Гц),  Локомотив (1000 Гц), ДНЦ1 (700 Гц) и ДНЦ2 (2100 Гц). о выйти из режима связи с предыдущим абонентом и  перейти в режим связи с другим абонентом. Перечислите последовательность действий?

4Нажимаю клавишу «R», затем «А», затем «3», затем «C»;

2Нажимаю клавишу «R», затем «А», затем «3», затем «Е»;

1Нажимаю клавишу «R», затем «А», затем «3», затем «D»;

3Нажимаю клавишу «R», затем «А», затем «3», затем «F»;

Волокно
Задание 23 
На рисунке изображена муфта МТОК 96/48-О1-IV . Укажите соответствие номеров и названий деталей муфты. [image: image9.png]



1  оголовник;

2  хомут:

3  кожух;

4  защелка;

Задание 22

При сварке оптических волокон в поле электрического разряда можно выделить технологические этапы. Укажите последовательность выполнения этих этапов:
1 надевание защитной термоусаживаемой гильзы на одно из соединяемых волокон;

2 установка подготовленных концов оптических волокон в направляющие системы сварочного аппарата;

3 подготовка торцевых поверхностей соединяемых оптических волокон;

4 юстировка свариваемых оптических волокон;

Блок 3 – кейс - задача (3 б.)

Задание 25

  На структурной схеме выпрямителя показаны точки, в которых были сняты диаграммы напряжений. Укажите соответствие диаграмм и точек, в которых они были сняты. 1. – U1;  2. – U2; 3. – U0; 4. – Un; 
[image: image10.png]



1  U1[image: image11.png]



     2 U2[image: image12.png]



4 Un [image: image13.png]



 3 Uo [image: image14.png]



