PAGE  
12

Методическая разработка 

проведения урока с обучающимися 2 курса

групп С-2-1, С-2-2 
по МДК 01.01 Тема 1.2 «Цифровая схемотехника»
Занятие 1.2.8. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров. Работа схем мультиплексоров и демультиплексоров.

ЦЕЛИ:

1. Повторить назначение, особенности и работу шифраторов, дешифраторов и преобразователей кодов.

2. Изучить основные сведения, схемы и работу мультиплексоров и демультиплексоров в интегральном исполнении.

3. Воспитывать у студентов любовь к изучаемому предмету, понимание необходимости его изучения, любовь к своей будущей профессии.

ВРЕМЯ: 2 часа

ВИД ЗАНЯТИЯ:  комбинированное
МЕСТО: спецкласс № 2-2-9 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Оборудование лаборатории технических средств обучения.

2. Образцы литературы.

3. Учебная программа по предмету.

4. Образцы логических микросхем, печатных плат с логическими элементами.

5. Справочник по интегральным цифровым микросхемам.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

   ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 мин.

1. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров.

2. Работа схемы мультиплексора.

3. Работа схемы демультиплексора.

   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5 мин.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Перекличкой проверить наличие студентов на занятии.

2. Напомнить материал предыдущего занятия.

3. Отметить его важность.

4. Проверить выполнение домашнего задания, заданного на прошлом занятии:

· основные сведения о шифраторах, дешифраторах и преобразователях кодов;

· схема и работа преобразователя двоичного кода в код семисегментного индикатора в интегральном исполнении.

Довести до обучаемых, что  будет проведен расширенный опрос с использованием различных методов и форм.

- фронтальный опрос  с использованием программы контроля;

- опрос с использованием графического редактора Paint
- опрос у доски после изложения нового материала; 

1. Провожу фронтальный опрос с использованием программы контроля.
2. [image: image1.png]Bbi6epUTe NpaBUNbHBIN OTBET

Kakoii noruseckmit anemenT u3obpaxet Ha pucyke?

Vicnouainee <>

Tonnsecoe fimoxenme el»




2. Провожу контроль с использованием графического редактора Paint, согласно заданию 
[image: image2.png]1. OGo3HATITH cerMeHThI coriacHo AeiicrByromero I'OCT.

2. IToARMIOMHTH K HCTOTHHKY MHTAHHS CeTMeHTBI ISl MOy 1eHIsT
m300pazkeHnsi HHPPBI COOTBETCTBYIOMIEIT HOMePY Bamero padouero
MecTa.

+¢

—¢





В результате обучаемый должен получить следующий рисунок

[image: image3.png]1. OGo3HATITH cerMeHThI coriacHo AeiicrByromero I'OCT.

2. IToARMIOMHTH K HCTOTHHKY MHTAHHS CeTMeHTBI ISl MOy 1eHIsT
m300pazkeHnsi HHPPBI COOTBETCTBYIOMIEIT HOMePY Bamero padouero

MecTa.
+ &
[ — [ ——
a a
f b f b
g g
[—] E—
e [ e [
d d
— I





1.
Ответить на вопросы.

2. Объявить наименование, цели нового занятия.

3. Объявить первый учебный вопрос.

4. Приступить к изложению 1-го учебного вопроса.

Основная часть
Используя презентацию довожу до студентов

Тема 2.1: ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Занятие 12:  МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ.

Учебные вопросы:

1. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров.

2. Работа схемы мультиплексора.

3. Работа схемы демультиплексора.

Цели:

1. Повторить назначение, особенности и работу шифраторов, дешифраторов и преобразователей кодов. 

2. Изучить основные сведения, схемы и работу мультиплексоров и демультиплексоров в интегральном исполнении.. 

3. Воспитывать у обучаемых любовь к изучаемому предмету, понимание необходимости его изучения, любовь к своей будущей профессии. 
[image: image4.png]Tema 4.6: MYNETUNNEKCOPLI, AEMYNBTUMNNEKCOPBI

3ansTye 4.6.1: Ha3HaYeHNe MynLTUNNEKCOPOB U
AemynsTunnekcopos. Pa6oTa cxem
MYTLTUTINIEKCOPOB M AEMYTIBTUNIIEKCOPOB.

YueGHble BONPOCHI:

1. HasHaueHie MynbTUMNEKCOPOB 1 ASMYNIETUTLNIEKCOPOB.
2. PaBoTa CXeMbl MyNIsTUMNIEKCOpa.

3. PaBoTa CXeMbl AeMyNbTURNIEKCOpa.

Uenm:

1.MoOBTOPHTE MaTepHan NpexbIAyero pasaena.

2. AsyuWTB HasHaueHUe 1 NPUHLMNBI PaGOTSI
MYNISTUNNEKCOPOB 1 AEMYNETUMNEKCOPOB.

3. NMpuBMBaTL CTyAeHTaM Nio6OBb Kk cBOel Byayweit
npocheccim.




Объявляю первый учебный вопрос

Учебный вопрос  №1.  Назначение мультиплексоров и демультиплексоров
Объявить, что обучающейся подготовлено сообщение о мультиплексорах предназначенных для работы в составе системы видеонаблюдения.  
Предлагаю обучающейся выступить со своим сообщением.
Подвожу итог выступления и развиваю мысль о том, что подобное устройство может быть использовано на предприятиях железнодорожного транспорта не только для отображения видеоинформации. 
Задать студентам вопрос: А только ли видеоизображение можно передавать с помощью мультиплексоров?

Предполагаемый ответ: с помощь мультиплексоров можно передавать любые сигналы. Их можно использовать, например, для включения и выключения различных исполнительных механизмов, приводы шлагбаумов, приводы стрелочных переводов и т.д.
Из сообщения мы узнали, что мультиплексоры это устройства,  предназначенные для передачи информации от нескольких источников по одному физическому каналу.  Но на практике часто необходимо выполнять задачу обратную рассмотренной – нужно  передать  сигналы от одного физического канала на несколько выходных линий. Иначе – распределить сигналы.
Поблагодарить обучающуюся за сообщение и сказать о том что вторым экспертом я бы хотел видеть ее
Обозначить проблему:  Необходимо передать информацию от нескольких источников к нескольким различным приемникам 
[image: image5.png]podnema:

Heo6xoaumo nepenatb
MHJOPMaALUIO OT HECKOJIbKUX
MCTOYHUKOB K HECKOJIbKUM

Pa3nIn4HbIM NPUEeMHUKam





Далее довести до студентов материал презентации

-  Ответить на вопросы.

-  Объявить наименование, цели нового занятия.

-  Объявить третий учебный вопрос.

--Приступить к изложению 2-го учебного вопроса.

[image: image6.png]Vueousblii Bopoc Ne2

PaboTta cxembl
MynbTUNSIEKCOopa




1. 
Задать вопрос студентам «Что такое МУЛЬТИПЛЕКСОР:

 МУЛЬТИПЛЕКСОР – это узел цифровых устройств,  предназначенный для передачи информации от нескольких источников по одному физическому каналу. Иначе - коммутатор.
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР – это управляемый кодом узел цифровых устройств,  предназначенный для передачи сигналов от одного физического канала на несколько выходных линий. Иначе – распределитель сигналов.

2.
Привести упрощенное пояснение определения данных устройств.


                              Мультиплексор                                           Демультиплексор

3. Объяснить обозначение на функциональных схемах и работу мультиплексора.

Мультиплексор с приведенной функциональной схемой имеет 4

                                               информационных входа, 2 управляющих входа и 1 выход. По-

                                               этому он называется «1 из 4». Основное его предназначение -

                                               пересылка с определенного входа на выход. Выбор того входа,

                                               откуда пересылаются данные, определяется двоичным кодом,

                                               поступающим на управляющие (селекторные) входы. Для выбо-

	А
	В
	F

	0
	0
	«0»

	1
	0
	«1»

	0
	1
	«2»

	1
	1
	«3»


                                               ра номера входа, откуда необходимо взять данные, достаточно подать на входы А и В двоичный код, соответствующий нужному номеру. Например, подав на входы А и В код 11, зададим как бы подключение выхода ко входу №3.

Работу мультиплексора можно описать при помощи таблицы истинности.


Построим схему мультиплексора. Его схема представляет собой дешифратор с объединенными выходами. К каждому элементу И дешифратора (их число равно числу коммутируемых каналов) подводятся сигналы, соответствующие каналу и управляющему коду номера канала. Выходы всех элементов И объединяются элементом ИЛИ.










 





Отметим, что при работе коммутатора, ни о каком физическом подключении одного из входов устройства к его выходу речи не идет. Сигнал на выходе коммутатора лишь ПОВТОРЯЕТ сигнал на входе с номером, заданным кодом на входах А и В. В этом и заключается отличие коммутатора электронного от механического.

4. 
Задать вопрос группе: где именно в технике связи можно было бы применить подобное устройство? (ожидаемый ответ: для приема сигналов от телефонных линий абонентов-источников и подключения одного из них к телефонному коммутатору – абонентов-источников несколько, телефонный коммутатор один). 
5. Напомнить определение демультплексора.

6. 
Объяснить обозначение на функциональных схемах и работу демультиплексора. Работа его заключается в том, что на одном из выходов (на каком именно – определяет код на управляющих входах А и В) появляется такой же сигнал, как и на информационном входе D. Это же подтверждается и таблицей истинности.

	А
	В
	0
	1
	2
	3

	0
	0
	«D»
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	«D»
	0
	0

	0
	1
	0
	0
	«D»
	0

	1
	1
	0
	0
	0
	«D»


                                                                  





Для закрепления материала вызвать к доске студента.

-  Ответить на вопросы.

-  Объявить наименование, цели нового занятия.

-  Объявить третий учебный вопрос.

--Приступить к изложению 5-го учебного вопроса.

[image: image7.png]Vue6urblii Bopoc Ne3

PaboTta cxembl
AeMynbTUunnekcopa




7. Построить схему демультиплексора.












Отметим, что так же как и при работе коммутатора, при работе демультиплексора ни о каком физическом подключении его входа к одному из его выходов речи не идет. Сигнал на выходах демультиплексора (номер выхода определяет код на входах А и В) лишь ПОВТОРЯЕТ сигнал на его входе D. В этом и заключается отличие распределителя сигналов электронного от механического.

8. 
Задать вопрос группе: где именно в технике связи можно было бы применить подобное устройство? (ожидаемый ответ: для подключения телефонным коммутатором определенного абонента-источника к линии другого абонента - абонента-адресата: коммутатор один – абонентов-адресатов несколько).

9. 
Закрепить материал вопроса вызвав к доске студента.

10.
Ответить на вопросы обучаемых.

11.
ПЕРЕЙТИ к заключительной части занятия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для закрепления изученного материала предложить студентам сыграть в игру «Ты мне, я тебе» смысл которой заключается в том, что студенты задают друг другу вопросы по изученному материалу. Если студент не может ответить, то на заданный вопрос отвечает студент его задавший. 
1. НАПОМНИТЬ материал занятия.

2. ОТМЕТИТЬ его важность.

3. ДАТЬ ЗАДАНИЕ на дом: 

4. Привлекая экспертов ВЫСТАВИТЬ оценки.

5. ОТВЕТИТЬ на вопросы студентов.

6. ДАТЬ ПЕРСПЕКТИВУ последующих занятий.

Преподаватель специальных  дисциплин                            П.М.Тимонин                                                                                                  

Приложение 1
Задание на опрос

[image: image8.png]1. OGo3HATITH cerMeHTDI coriacHo AeiicrByromero I'OCT.

2. IToKRMIOMHTH K HCTOTHHKY MHTAHHS CeTMeHTBI ISl MOy 1eHIs
H300pazkeHnsi HHPPBI COOTBETCTBYIOMIEIT HOMepY Bamero padouero
MecTa.

+9

—¢




[image: image9.png]1. OGo3HATITH cerMeHThI coriacHo AeiicrByromero I'OCT.

2. IToARMIOMHTH K HCTOTHHKY MHTAHHS CeTMeHTBI ISl MOy 1eHIsT
m300pazkeHnsi HHPPBI COOTBETCTBYIOMIEIT HOMePY Bamero padouero

MecTa.

+ ¢





Задание на дом:

Определить кодовую комбинацию и расставить логические уровни на входах и выходах логических элементов схемы демультиплексора, при соединении входа D с выходом №3

Приложение 2

Домашнее задание

[image: image10.png]D





Определить кодовую комбинацию и расставить логические уровни на входах и выходах логических элементов схемы мультиплексора, при соединении входа D2 с выходом Q
[image: image11.png]D1
D2
D3
D4

A1lA2]Q

D1 .





Тема урока Назначение  мультиплексоров  и   демультиплексоров.   Работа  схем мультиплексоров и демультиплексоров. (раздаточный материал)
Учебные вопросы: 

1. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров 

2. Работа схемы мультиплексора
3. Работа схемы демультиплексора
Учебный вопрос №1 Назначение мультиплексоров и демультиплексоров

- Где используются мультиплексоры __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

 - Где используются демультиплексоры __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Учебный вопрос №2 Работа схемы мультиплексора
Определение мультиплексора: Мультиплексор - 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Расставить логические уровни на входах и выходах логических элементов схемы мультиплексора, при наличии на управляющих входах кодовой комбинации 1,1

[image: image12.png]D1
D2
D3
D4

A1lA2]Q

D1 .





Учебный вопрос №3 Работа схемы демультиплексора
Определение демультиплексора: Демультиплексор – ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расставить логические уровни на входах и выходах логических элементов демультиплексора, при наличии на управляющих входах кодовой комбинации 0,1
[image: image13.png]D





 3    MS    


 2             


 1             F


 0                                  


А


В              





&





0





1





1





1





&





&





&





1





А





В





2





3





    DS    0


D          1


             2


A          3


B





D





1





А





3





2





1





0





1





&





&





&





&





В








