Вопросы тестового контроля по цифровой схемотехнике

Внимательно прочитайте вопрос и ответы к нему. В рабочей тетради начертите таблицу, образец которой приведен ниже и заполните ее правильными ответами.  Сфотографируйте заполненную таблицу и перешлите преподавателю.

Примечание: Если ответ не полный, например, вопрос имеет три ответа,  а правильно отвечено только два, то вопрос засчитывается как неправильно отвеченный.

| Номер вопроса | Номера ответов |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |

1 Шифратор - это узел цифровых устройств предназначенный : (ответов 1)

- для преобразования чисел из двоичного кода в десятичный;

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

- для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный;

2 Дешифратор - это узел цифровых устройств предназначенный : (ответов 1)

- для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный;

- для преобразования чисел из двоичного кода в десятичный;

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

3 Преобразователь кода  - это узел цифровых устройств предназначенный : (ответов 1)

- для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный;

- для преобразования двоичного кода в код семисегментного индикатора;

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу;

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам;

4 Триггеры выполненные по микроэлектронной технологии выгодно отличаются от триггеров на дискретных компонентах: (ответов 2)

- Малыми размерами;

- низким быстродействием;

- Близкими параметрами;

- возможностью замены их компонентов в случае выявления неисправностей;

5 Состояние логических уровней на выходе RS - триггера зависит : (ответов 2)

- от уровня сигнала на только на прямом выходе;

- от состояния на входах;

- от состояния на выходах;

- от уровня сигнала только на инверсном выходе;

6 Опрокидывание D-триггера происходит в момент когда : (ответов 1)

- на его вход D подается импульс высокого логического уровня;

- на его вход С подается импульс высокого логического уровня;

- на его вход С подается импульс низкого логического уровня;

- на его инверсном выходе появляется импульс высокого уровня;

7 D-триггер является счетным триггером и может использоваться в качестве делителя частоты. Каков его коэффициент деления? (ответов 1)

- деление на 2;

- деление на 4;

- деление на 3;

- деление на 6;

8 Какие из высказываний присущи триггеру Шмидта: (ответов 2)

- триггер Шмидта не обладает памятью;

- триггер Шмидта обладает памятью;

- его используют для формирования прямоугольных импульсов из напряжения произвольной формы;

- его используют для формирования пилообразных импульсов из напряжения произвольной формы;

9 Укажите параметры которыми не обладает Триггер Шмита: (ответов 1)

- Хранит 1 бит информации;

- Хранит 1 байт информации;

- Хранит 4 байта информации;

- Памятью не обладает.

10 В синхронном RS-триггере вводится тактовый вход С и состояние триггера изменяется при выполнении условий: (ответов 2)

- подаче сигнала «1» на вход R и последующей подаче импульса на тактовый вход С;

- подаче сигнала «1» на вход S и последующей подаче импульса на тактовый вхо;

- подаче сигнала «1» одновременно на входы R и S и последующей подаче импульса на тактовый вход С;

- подаче сигнала «0» одновременно на входы R и S и последующей подаче импульса на тактовый вход С;

11 Если в определении импульса речь идет о величине мгновенного значения тока или напряжения,  то импульс называется ? и используется? : (ответов 2)

- Видеоимпульсом;

- Радиоимпульсом;

- используется в импульсной технике;

- используется в аналоговых цепях;

12 Почему в природе не может существовать импульс идеальной формы: (ответов 1)

- Это зависит от формы импульса;

- Потому, что импульс не может мгновенно достичь своего максимального значения;

- Подобное утверждение распространяется только на импульс света ;

- Подобное утверждение распространяется только на импульс звука ;

13 Электрическим импульсом называется (дайте полный ответ составив его из фрагментов): (ответов 3)

- напряжение или ток отличающийся от нуля или постоянной величины

- лишь в течение короткого промежутка времени

- в течение промежутка времени достаточного для достижения величины максимального значения тока или напряженности магнитного поля

- малого или сравнимого с длительностью процесса установления в электрической системе, в которой действует этот ток или напряжение

14 В общем случае импульс имеет: (ответов 3)

- передний фронт,  соответствующий быстрому возрастанию  импульса;

- передний фронт,  соответствующий быстрому возрастанию или убыванию импульса;

- срез,  соответствующий быстрому  убыванию импульса;

- вершину, соответствующую небольшим изменениям максимального значения импульса ;

15 Если на всех входах элемента ИЛИ присутствуют значения высокого логического уровня то на его выходе будет присутствовать : (ответов 2)

- логический  ноль;

- логическая  единица;

- однозначно ответить на этот вопрос невозможно;

- значение высокого логического уровня;

16 При логическом отрицании верны следующие утверждения: (ответов 2)

- если событие А = 1 тогда событие Р = 0;

- если событие А = 1 тогда событие Р = 1;

- если событие А = 0 тогда событие Р = 0;

- если событие А = 0 тогда событие Р = 1;

17 Если только на одном из входов элемента "И" (логическое умножение) присутствуют значения высокого логического уровня то на его выходе будет присутствовать : (ответов 1)

- логическая  единица;

- логический  ноль;

- однозначно ответить на этот вопрос невозможно;

- значение высокого логического уровня;

18 Как соотносятся  два данных выражения: А * (В + С) ,и   А * В + А * С (ответов 1)

- равны между собой;

- А * (В + С) больше чем  А * В + А * С;

- А * (В + С) меньше чем  А * В + А * С;;

- задан некорректный вопрос;

19 Если на входе элемента "НЕ" (логическое отрицание) присутствуют значения высокого логического уровня, то на его выходе будет присутствовать : (ответов 2)

- логическая  единица;

- логический  ноль;

- однозначно ответить на этот вопрос невозможно;

- значение низкого логического уровня;

20 Если на входе элемента "НЕ" (логическое отрицание)присутствуют значения низкого логического уровня то на его выходе будет присутствовать : (ответов 1)

- логическая  единица;

- логический  ноль;

- однозначно ответить на этот вопрос невозможно;

- значение низкого логического уровня;

21 Логический элемент  "НЕ" (логическое отрицание) имеет : (ответов 2)

- один вход;

- один выход;

- два входа и два выхода;

- количество информационных входов строго ограничено и равно 4;

22 Появление логической единицы (высокого логического уровня) на выходе логического элемента "И" обусловлено: (ответов 1)

- появлением десятичного кода на его входе (входах);

- появлением сигнала низкого уровня на всех его входах;

- появлением десятичного кода на его входе (входах);

- появлением сигнала высокого уровня на всех его входах;

23 Элемент "ИЛИ"- есть логическое: (ответов 1)

- Вычитание

- Сложение

- Умножение

- Отрицание

24 Десятичное число 7 в двоичном коде выглядит как: (ответов 1)

- 111;

- 101;

- 001;

- 100;

25 Элемент "И"- есть логическое: (ответов 1)

- Сложение

- Умножение

- Деление

- Отрицание

26 Элемент "НЕ"- есть логическое: (ответов 1)

- Вычитание

- Сложение

- Умножение

- Отрицание

27 После того, как на все входы неизвестного многовходового логического элемента был подан уровень логической единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. Определите тип логического элемента. (ответов 2)

- "И"

- "ИЛИ"

- "НЕ"

- "И-НЕ"

28 Сумма двух нулей, при сложении их в двоичном коде, дает: (ответов 2)

- "0"

- "1"

- и в старший разряд переносится "1"

- и в старший разряд переноса нет

28 Сумма двух единиц, при сложении их в двоичном коде, дает: (ответов 2)

- "0"

- "1"

- и в старший разряд переносится "1"

- и в младший разряд переносится "0"

30 На четырех входах черного ящика присутствуют уровни логической единицы (высокий логический уровень), а на двух - уровни логического нуля, на выходе уровень логического нуля. Какое из устройств может находиться в черном ящике? (ответов 1)

- шестивходовый элемент "ИЛИ" ;

- шестивходовый элемент "И";

- шестивходовый элемент "НЕ";

- шесть элементов"НЕ" соединенных последовательно;

31 Если на одном из входов симметричного триггера присутствует  уровень логической единицы то: (ответов 1)

- на другом выходе будет присутствовать уровень логического нуля;

- на другом выходе также будет присутствовать уровень логической единицы;

- сказать какой уровень будет на другом выходе невозможно;

- в любом случае на обоих выходах должны присутствовать уровни логического нуля;

32 Симметричный триггер на дискретных компонентах представляет собой : (ответов 1)

- два взаимосвязанных шифратора;

- два взаимосвязанных мультиплексора;

- два взаимосвязанных усилителя;

- один из усилителей собран по схеме с общей базой, а другой с общим эмиттером;

33 Если на схему симметричного триггера подать напряжение питания то произойдет следующее : (ответов 2)

- один из транзисторов начнет приоткрываться;

- другой из транзисторов начнет призакрываться;

- оба транзистора начнут приоткрываться;

- оба транзистора начнут призакрываться;

34 Если на схему симметричного триггера подано напряжение питания то через короткий промежуток времени : (ответов 2)

- один из транзистров окажется в режиме насыщения;

- оба транзистора будут работать в режиме насыщения;

- другой из транзисторов окажется в режиме отсечки;

- оба транзистора будут работать в режиме отсечки;

35 На схему симметричного триггера подано питающее напряжение. Чтобы произошло опрокидывание триггера необходимо : (ответов 1)

- на базу открытого транзистора подать отпирающий импульс;

- на базу запертого транзистора подать отпирающий импульс;

- отключить питающее напряжение;

- перевернуть схему симметричного триггера на 180 градусов;